# Паспорт на партию № _________

# в количестве______________

# Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель

# УФМС  «Шанс»-Е п/м (фильтры ФСЭ) ТУ 32.99.11-001-20216972-2018

Комплектность изделия:

- самоспасатель в индивидуальной вакуумной упаковке – 1 шт.

- сумка или пластиковый футляр – 1 шт.

- руководство по эксплуатации, паспорт (в сумке) – 1 шт.

Дополнительно может комплектоваться устройством для переноски на поясе или через плечо.

Фактические защитные характеристики данной партии самоспасателя:

| Тест-вещество (обозначение группы) | Концентрация, мг/м³ | Количество ПДК р.з. | Время защитного действия, мин. | Соответствие национальным стандартам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монооксид углерода (СО) | 4375 | 218 | Не менее 35 | ГОСТ Р 53261-2009 СТБ 11.14.05-2010 |
| Циклогексан (А) | 1000 | 11,7 | Не менее 35 | ГОСТ Р 12.4.294-2013 |
| Акролеин (АХ) | 233 | 1100 | Не менее 35 | ГОСТ Р 53261-2009 СТБ 11.14.05-2010 |
| Хлор (В) | 300 | 300 | Не менее 35 | ГОСТ Р 22.9.09-2014 |
| Сероводород (В) | 1400 | 140 | Не менее 35 | ГОСТ Р 22.9.09-2014 |
| Цианводород | 450 | 1500 | Не менее 35 | ГОСТ Р 53261-2009 СТБ 11.14.05-2010 |
| Диоксид серы (Е) | 1400 | 140 | Не менее 35 | ГОСТ Р 22.9.09-2014 |
| Хлористый водород (Е) | 1520 | 320 | Не менее 35 | ГОСТ Р 53261-2009 СТБ 11.14.05-2010 |
| Аммиак (К) | 1400 | 70 | Не менее 35 | ГОСТ Р 22.9.09-2014 |

  - Сопротивление дыханию при 95 л/мин.: на вдохе не более 800 Па, на выдохе не более -300 Па.

  - Устойчивость к воспламенению: материалы самоспасателя не воспламеняются после извлечения из пламени с температурой 850 С0 в течении 5 с.

  - Коэффициент подсоса (проникания) в зону дыхания и в зону глаз не более 2% по ГОСТ Р 53261-2009, СТБ 11.14.05-2010.

  - Масса не более – 670 гр.

  - Срок хранения (срок годности): 5 лет (в вакуумной упаковке).

Самоспасатель соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТРТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

Гарантии изготовителя:

Предприятие-изготовитель гарантирует:

- сохранение защитных свойств изделия в течение всего срока хранения, при соблюдении потребителем условий транспортировки и хранения.

- БЕСПЛАТНУЮ утилизацию самоспасателей с истекшим сроком хранения в соответствии СП 2.1.7.1322-03 на предприятии-изготовителе;

- БЕСПЛАТНУЮ замену изделий, использованных в результате пожара или ЧС.

Сведения об ответственности предприятия-изготовителя и организации-продавца

Предприятие-изготовитель не гарантирует безотказную работу изделия и не принимает рекламаций в случаях использования изделия не по назначению, нарушении пользователем условий хранения и порядка применения.

Дата изготовления: ____________ 20____ г.                              Отметка о приемке __________________________

Начальник ОТК «_____________» ________20____г.

М.П.                              Печать предприятия-изготовителя

Информация об организации продавце _____________________________

М.П.

Информация об организации продавце _____________________________

М.П.